CS-Z智能数字测试器

- 概述

CS-Z型智能数字测试器是一种通用测时仪器。与气垫导轨配合，可以进行多种力学实验，测得可靠的计时数据，也可用于其他测时场合。

测试器有二路光电门信号输入和一路点频率信号输入。机器连接的光电门被挡光时，测时器可测得二次挡光之间的时间。利用频率输入口，可测得输入信号的频率。

该测试器还具有数据的存储功能和运算功能，可直接测出平均速度和平均加速度。另外，它还提供了事件计数，测周期和碰撞数据等功能。

- 计数参数

测时范围：50μs-99s

分辨率：1μＳ

精度：５０μS（最大时间测量范围为1Ｓ时）

- ５ｍｓ（最大时间测量范围为１０Ｓ时）

计数最大容量：９９９９９９９９

信号间最小时间间隔：＞１μＳ

频率测量

范围：１ＨＺ－５００ＫＨＺ

分辨率：１ＨＺ

精度：１０ＨＺ（５００ＫＨＺ输入时）

１ＨＺ（１KHZ输入时）

输入灵敏度：500mV

输入阻抗：200千欧姆

显示方式

8位LED数码管，小数点自动定位

电源

电压：交流220V（上下）10%

频率：50HZ

功耗：＜10W

环境条件

温度：+0°C-+40°Ｃ

外形尺寸与净重

尺寸：２３０×１７０×６０ｍｍ３

净重：０.５ＫＧ

- 工作原理

ＣＳ－Ｚ型智能数字测试仪，以８９Ｃ５１单片机为核心，外加光电门信号整形电路，电频率信号检测电路和显示电路组成

光电门输入部分

本部分有二路信号输入A和B可连接光电门，TTL或电平脉冲信号。该信号经整形送至单片机，由单片机完成计时，计数等工作。

频率电路

该电路将外形输入信号放大输至单片机，由单片机完成测频工作。

时基

该部分由一片12.000MHZ晶体振荡器及外加的调节电路组成，以保证测试器正常工作机测时正确

- 使用方法

调整好气垫导轨，将一套或二套光电门架固定于导轨上

在导轨滑块上安装好挡光片。并使挡光片正好从光电门支架中穿过。测试器将测出移动的挡光片二次挡光的时间间隔T

连接

将电光门连接插头插在“光电门A”和“光电门B”插座上

如要测频，需将频率信号插头插在“测频”插座上。

检测电源开关处于OFF位置

将电源线插头插入测时器电源插座上，另一端插入交流220V插座。

- 仪器保养

- 开机后，数码管不亮。

检查电源连线是否接触良好及电源保险丝是否完好。

- 开机后，HELLO提示正常，但不能正常工作。

检查光电门A，B插座及连线是否接触良好。