- 计 算 机 通 信 与 网 络

- 实 验 指 导

苏 州 大 学

城市轨道交通学院

WinSock实验1  数据报

- 确定双方的角色 客户机/服务器

- 找到本机的IP地址

开始->程序->附件->命令提示符->执行ipconfig

出现  IP Address: xxx.xxx.xxx.xxx

Subnet Mask: xxx xxx xxx xxx

Default Gateway: xxx.xxx.xxx.xxx

记录下IP地址

- 记录下合作者的IP地址

- 服务器端

（1）打开Microsoft Visual C++：文件 —> 打开 —> Shujubaofuwu1.cpp；

（2）阅读程序；

（3）将函数StartSock ()中ServerAddr.sin_addr.s_addr=inet_addr(“xxx.xxx.xxx.xxx”)填入本机IP地址

（4）将函数UdpRecv ()中Client.sin_addr.s_addr=inet_addr(“xxx.xxx.xxx.xxx”)

填入对方IP地址

（5）编译并执行程序，正常出现“Waiting for Revc”

- 客户端

（1）打开Microsoft Visual C++:文件—>打开—>Shujubaokehu1.cpp

（2）阅读程序

（3）将函数StartSock ()中ClientAddr.sin_addr.s_addr=inet_addr(“xxx.xxx.xxx.xxx”)填入本机IP地址

（4）将函数UdpSend ()中Server.sin_addr.s_addr=inet_addr(“xxx.xxx.xxx.xxx”)

填入对方IP地址

（5）编译程序，正常并执行程序，正常出现“输入信息：”

（6）键入“xxxx”回车

- 观察：

服务器端应该显示接收到的内容。该内容被服务器端完整返回给客户端。

客户端显示：“等待服务器响应”，“收到返回信息”以及相应的返回信息。

- 理解程序：

（1）在同1台计算机上运行客户机/服务器程序，有哪2种方法？修改IP地址，并运行。

（2）双方修改PORT号，运行程序，讨论结果。

（3）双方修改IP号，运行程序，讨论结果。

（4）客户端输入“EXIT”，给出现象，讨论如何结束程序。

（5）检查Socket() ,分析里面的参数。

8. 双方交换执行程序。

WinSock 实验2 面向连接的会话通信

- 确定双方的角色 客户机/服务器

- 找到本机的IP地址

开始—>程序—>附件—>命令提示符—>执行ipconfig

出现 IP Address: xxx.xxx.xxx.xxx

Subnet Mask: xxx xxx xxx xxx

Default Gateway: xxx.xxx.xxx.xxx

记录下IP地址

- 记录下合作者的IP地址

- 服务器端

（1）打开Microsoft Visual C++:文件—>打开—>huihuafuwu.cpp

（2）阅读程序

（3）将函数StartSock ()中ServerAddr.sin_addr.s_addr=inet_addr(“xxx.xxx.xxx.xxx”)填入本机IP地址

（4）编译并执行程序，正常出现“Listening…”

- 客户端

（1）打开Microsoft Visual C++:文件—>打开—>huihuakehu.cpp

（2）阅读程序

（3）将函数StartSock ()中ServerAddr.sin_addr.s_addr=inet_addr(“xxx.xxx.xxx.xxx”)填入对方IP地址

（4）编译程序，正常并执行程序，正常出现“Connect OK” “Press any key to send!” “Input the number of message to send: (0-exit)”

（5）键入任意小于50的数字并回车

- 观察：

客户端显示拟发送的数据个数。

服务器端应该显示接收到的数据个数。

- 理解程序：

（1）改变IP/Port 地址，观察结果，讨论。

（2）修改不存在的版本号Makeword(0,0),结果如何？讨论。

（3）在主程序中注释掉StarSock( ),结果如何？讨论。

(4) 在主程序中注释掉CreatSocket( ),结果如何？讨论。

(5) 为什么该会话通信程序中没有出现客户端的IP地址？

- 双方交换执行程序。

按照以上实验内容撰写实验报告。

Winsock实验3  实现广播通信

发送方：

- 创建数据报套接字，只有SOCK_DGRAM才支持广播通信。

- 绑定数据报套接字于指定的地址和接口。需要找到本机的IP地址，填充在from.sin_addr.s_addr=inet_addr(“xx.xx.xx.xx”); 以及本地的通信端口。试问这个端口在实验中是如何定义的？

- 通过套接字选项设置数据报套接字的广播属性。在setsockopt(SOCKET s, int level, int optname, const char FAR*optval, int*optlen)

其中，s: 标识套接字;

Level: 选项定义层次，有SOL_SOCKET/IPPROTO_TCP;

Optname: 选项名 SO_BROADCAST（允许传送广播信息）, SO_DONTROUTE（禁止选径，直接传送）等;

Optval: 存放缓冲区指针;

Optlen: 指向上述缓冲区长度的指针;

- 通过sendto( )发广播信息，其中对方套接字为广播套接字，即对方的地址必须是INADDR_BROADCAST，将其赋给to.sin_addr.s_addr，对方的端口是什么？

接收方：

用数据报通信程序中的接收程序即可，此处使用shujubaofuwu.cpp。可以多个。

验证及问题：

- 在同一网段的计算机只要运行广播接收程序，是否都可以收到广播信息？

- 接收广播信息，

应该定义怎样的套接字？

应该调用哪个接收函数？

是否需要知道发送方的IP地址？

是否需要知道自己一方的IP地址？

- 过度使用广播技术，会造成什么问题？

Winsock实验4  实现多播通信

- 加入多播组。

用Socket函数创建一个套接字，也必须是DGRAM类型。定义多播地址。如

#define MCASTADDR "234.5.6.7"

dwMulticastGroup = inet_addr(MCASTADDR);

- 调用setsockopt函数，设置PI ADD＿MEMBERSHIP选项，同时指定想加入的那个组的结构。

if (setsockopt(sockM, IPPROTO_IP, IP_ADD_MEMBERSHIP, (char*)&mcast, sizeof(mcast))==SOCKET_ERROR)

{

printf("setsockopt(IP ADD_MEMBERSHIP) failed: %d\n", WSAGetLastError());

closesocket(sockM);

WSACleanup();

return(-1);

}

local.sin_family=AF_INET;

local.sin_addr.s_addr=dwInterface;// local IP address

local.sin_port= htons(MCASTR_PORT);//Receiver multi port

- IP多播组的加入和离开都是用setsockopt完成，IP ADD＿MEMBERSHIP是加入组， IP DROP_MEMBERSHIP 是脱离组。

if (setsockopt(sockM, IPPROTO_IP,IP_DROP_MEMBERSHIP,(char*)&mcast, sizeof(mcast)) == SOCKET_ERROR)

{

printf("setsockopt(IP DROP_MEMBERSHIP) failed: %d\n", WSAGetLastError());

}

closesocket(sockM);

WSACleanup();

return(1);

验证及问题：

1.本实验中发送方有没有加入多播组？加入还是不加入有什么区别？

2.多播地址有什么约定？尝试224.0.0.2是否可以？

3.多播是否能够越过网段？如能够，需要哪些支持？

按照以上实验内容撰写实验报告。